Руководство по пользованию

Насос с фильтром “Krystal Clear” Модель 22R.

Не прыгать

Мелко

Не нырять	направление воды

Мелко

2(1,5 м) минимум

----------------------------------------------------------------------------------------

Рисунок (не в масштабе) бассейна и насоса с фильтром

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время установки и использовании данного электронного оборудования, всегда соблюдайте необходимые меры предосторожности, включая следующие:

Прочитайте и следуйте всем инструкциям:

- Внимание -  Чтобы предотвратить риск получения травм, не позволяйте детям использовать насос с фильтром и бассейн без присмотра взрослых.

- Внимание – Присутствует риск получения электрошока. Подключайте  насос с фильтром только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Прибегните к услуге квалифицированного электрика для установки  ЗВЦ/УОТ, максимум 30 mA. Не используйте переносное устройство остаточного тока. (ПУОТ).

- Внимание – Не заземляйте электрический шнур. Расположите шнур в месте, где его не повредят газонокосилки, шпалерные ножницы или другое оборудование.

- Внимание – Шнур питания не может быть заменен. При повреждении шнура все устройство приходит в негодность.

- Внимание – Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинитель для присоединения шнура к розетке; используйте только правильно расположенный источник электропитания.

- Внимание – Насос с фильтром должен располагаться как минимум на 2м вдали от бассейна.

- Внимание – Не пользуйтесь насосом с фильтром, если в бассейне присутствуют люди.

- Внимание – Данный насос с фильтром предназначен только для сборно-разборных бассейнов. Не используйте данный фильтр в постоянно установленных бассейнах. Сборно-разборные бассейны сконструированы так, чтобы их можно было складывать на хранение и вновь собирать в их оригинальной форме.

Руководство по исправлению неполадок

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕПОЛАДОК | ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК |
| --- | --- | --- |
| Мотор фильтра не заводится | - шнур не подсоединен к розетке эл. питания - проверьте предохранитель - выключился автоматический выключатель ЗВЦ/УОТ | - фильтр должен быть подключен к трехпроводной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи Класса А или УОТ. - повторно включите автоматический выключатель. Если его снова выбьет, то возможны неполадки в электросистеме. Выключите выключатель и обратитесь к специалисту - мотор перегрелся и предохранитель от перегрузки выключает мотор. Дайте время, чтобы мотор остыл |
| Фильтр не очищает бассейн | - неверный уровень хлора или водородного показателя - загрязнение картриджа к фильтру - повреждение картриджа к фильтру - чрезмерное загрязнение бассейна - сеточный фильтр засорился | - нормализуйте уровень хлора и водородный показатель. Обратитесь за помощью к специалистам - прочистите или замените картридж - проверьте, нет ли в картридже дыр. Замените, если он поврежден - оставьте насос с фильтром в рабочем состоянии до полного очищения бассейна - очистите сеточный фильтр в входном отверстии стенки бассейна |

| Фильтр не качает воду или напор очень плохой | - входное отверстие/сток засорены - прореха во всасывающей гидролинии - осадок или засорение на картридже - чрезмерное загрязнение бассейна - загрязнился картридж фильтра | - прочистите засорение в шлангах входного отверстия/стока в стенках бассейна - плотнее закрутите крепления шланга, проверьте шланг на повреждения, проверьте уровень воды в бассейне - замените картридж - чистите картридж чаще |
| --- | --- | --- |
| Насос не работает | - низкий уровень воды - сеточный фильтр засорен - на шланге входного отверстия образовалась прореха - неисправность в моторе или застопорилось лопастное колесо - воздушная пробка в корпусе картриджа | - наполните бассейн до нужного уровня - очистите сеточный фильтр в входном отверстии стенки бассейна - плотнее закрутите крепления шланга, проверьте шланг на повреждения - проверьте и очистите всасывающее отверстие насоса от листьев и палок - откройте выпускной клапан на верхней части насоса |
| Верхняя крышка пропускает воду | - отсутствует прокладка - крышка закручена неплотно - засорился картридж фильтра | - снимите крышку и проверьте наличие прокладки - закрутите крышку плотнее (вручную) - замените или очистите картридж |
| Шланг пропускает воду | - крепление шланга неплотно присоединены | - закрепите/замените крепления шланга |

Наиболее частые проблемы, возникающие при пользовании бассейном

| ПРОБЛЕМЫ | ОПИСАНИЕ | ПРИЧИНА | МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоросли | - вода становится зеленого цвета - зеленые или черные пятна на обшивке бассейна - обшивка бассейна скользкая и присутствует неприятный запах | - водоросли | - хлорируйте воду. Проверьте уровень водородного показателя и скорректируйте по совету специалистов - аккуратно отчистите пятна - поддерживайте правильный уровень хлора |
| Вода стала разноцветной | - вода становится голубой, коричневой или черной, когда первый раз используете хлор | * медь, железо или марганец в воде окислился из-за добавления хлора. Это обычное дело при добавление в воду химикатов | * поддерживайте рекомендуемый водородный показатель * не отключайте фильтр до полного очищения воды * время от времени чистите картридж |
| Подвешенное вещество в воде | * вода стала похожа на молоко или туманообразной | - «тяжелая вода» вызванная превышением водородного показателя - низкое содержание хлора - постороннее вещество в воде | - поддерживайте правильный водородный уровень - проверьте правильный ли уровень хлора - прочистите или замените фильтр |

| Хронически низкий уровень воды | * каждый день воды меньше, чем в предыдущий день | * прорыв или дыра в обшивке бассейна * прорыв или дыра в шланге * неплотно прикручена крышка на отверстие спуска воды | * найдите прорыв и устраните его * почините /замените шланги * плотно закрутите крышку на отверстие спуска воды |
| --- | --- | --- | --- |

Внимание Концентрированный раствор хлора может повредить обшивку бассейна. Всегда следуйте инструкциям производителей химикатов, а также предупреждениям о риске, связанном с неправильным употреблением химикатов

Важные правила безопасности

Прочтите и следуйте всем правилам по безопасности, перед тем как установить бассейн

Внимание:	Храните все химические добавки и испытательное оборудование в местах недоступных детям. Храните химические добавки там, где советуют это делать производители химикатов

Внимание:	Чтобы предотвратить травмы, не оставляйте незаполненный бассейн на улице

Внимание:	Безопасность детей только в ваших руках! Риск более явный, если ребенок младше 5 лет. Несчастья случаются не только с другими людьми. Будьте всегда готовы предотвратить их.

Внимание:	Без присмотра ваш ребенок находится в опасности

Внимание:	Не позволяйте детям, которые не умеют плавать входить в бассейн без плавательного круга или нарукавников, а также без присмотра взрослых

Внимание:	Убедитесь, что взрослый, присматривающий за детьми в бассейне, владеет техникой спасения и оказания первой помощи пострадавшим

Внимание:	Всегда имейте около бассейна спасательный круг с веревкой длиной 20’ и диаметром ¼”, а также багор и переносной телефон на случай необходимости

Внимание: 	Держите около бассейна список с необходимыми телефонами: ближайшей пожарной станции, ближайшей скорой помощи, ближайшей больницы, ближайшего врача

Внимание:	Чтобы избежать травм избегайте контакта с шланговым фитингом

Внимание:	Вся ответственность за исполнение законов штата и местных законов, касающаяся переносных бассейнов, оградительных заборов, освещения, обеспечения безопасности и т.д. лежит целиком и полностью на владельце бассейна. За разрешением обратитесь к местным властям

Внимание:	Используйте только под присмотром компетентных людей. Детям и некомпетентным взрослым запрещено пользоваться бассейном без присмотра. На бассейн распространяются законы по огораживанию забором, поэтому проконсультируйтесь с местными властями по этому вопросу. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра. Спустите воду и оставьте на хранение, если не пользуетесь бассейном

Дети всегда должны находиться под присмотром, не допускайте, чтобы они играли с аппаратурой к бассейну

Инструкции по установке

Убедитесь, что у вас есть источник, откуда вы можете наполнить бассейн водой и необходимые для воды в бассейне химические вещества. Для более крепкого зажима шланга хомутом (F-26), можно использовать мелкие монетки.

ВАЖНО: Данный насос с фильтром снабжен открытым клапаном выпуска воздуха (5F-12) (откройте клапан выпуска воздуха, если необходимо). НЕ закручивайте клапан выпуска воздуха до тех пор, пока не дойдете до 8 пункта инструкции. Если данная рекомендация не будет соблюдена, то это явится результатом блокирования воздуха внутри корпуса фильтра; мотор будет работать вхолостую, с помехами и шумом.

- В первую очередь установите сборно-разборный бассейн. Внимательно следуйте руководству по установке бассейна.

- Установите насос с фильтром на расстояние длины шланга от той стороны стенки бассейна, где расположен нижний выступающий соединитель черного цвета для шланга

- Снимите пробки (F-36) со стенок бассейна и затем установите сетчатые фильтры в каждый выступающий соединитель для шланга. Шланги (F-53) крепятся на сетчатые фильтры, установленные в соединители.

- Два шланга должны быть присоединены к крепителям для шлангов насоса с фильтром. С помощью хомутов для шланга (F-26), закрепите один из шлангов (F-53) к нижнему выступающему соединителю бассейна (отмеченным знаком «+» на корпусе бассейна), а затем к соединителю на насосе (отмеченным «+»)

- Присоедините второй шланг к верхнему соединителю на бассейне и к нижнему соединителю на насосе. Убедитесь, что все хомуты (F-26) на шлангах плотно закреплены.

- Плотно закрутите верхний чехол (2F-01) на насосе с фильтром по часовой стрелке. Закручивайте чехол вручную. Не используйте плоскогубцы и другие инструменты.

- Наполните бассейн водой так, чтобы поверхность воды была на 3-5 см выше верхнего соединителя для насоса. Вода автоматически заполнит насос.

- Когда вода начнет вытекать из отверстия клапана выпуска воздуха, закрутите его в верхний чехол насоса.

Не закручивайте клапан слишком сильно, достаточно плотного закручивания. ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление воздуха из насоса необходимо, при наполнении насоса водой.

- Присоедините насос с фильтром к штепсельной розетке. Теперь насос с фильтром фильтрует воду.

- Оставьте насос с фильтром в рабочем состоянии до тех пор, пока вода не достигнет желаемой прозрачности.

Для проверки и замены картриджей для фильтра, отсоедините шнур, открутите сетчатые фильтры (F-12) от соединителей и установите пробки (F-36) в соединители для сетчатых фильтров. Проверьте или замените картридж. После этого откройте клапан выпуска воздуха, отсоедините пробки, позвольте воздуху выйти через клапан, затем закрутите клапан и установите сетчатые фильтры. Теперь насос наполнен водой и готов к эксплуатации.

Верхний выступающий

соединитель для шланга	уровень воды

Верхний

соединитель

Нижний

соединитель

Хомуты для шланга	Внутренняя сторона

бассейна

(Рисунок не в масштабе)

А. Чистка (или замена) картриджа для насоса с фильтром

- Убедитесь, что насос с фильтром выключен. Отсоедините шнур.

- Снимите сетчатые фильтры из соединителей и, для того, чтобы предотвратить утечку воды из бассейна, вставьте пробки (F-36) в соединители для сетчатых фильтров

- Снимите верхний чехол (2F-01), крышку (2F-02) и крепящее кольцо (2F-03), раскручивая их против часовой стрелки. Будьте внимательны, не потеряйте крепящее кольцо (2F-03).

- Снимите картридж для фильтра (F-18) для того, чтобы очистить его. Фильтр можно очистить с помощью напора воды из-под шланга.

- Осмотрите картридж, возможно, что его нужно уже заменить

- Установите картридж в фильтр

- Закрутите назад крепящее кольцо (2F-03), крышку (2F-02), верхний чехол (2F-01). Закручивайте чехол (2F-01) по часовой стрелке только вручную.

- После того, как вышеперечисленные операции закончены, откройте клапан выпуска воздуха, отсоедините пробки, позвольте воздуху выйти через клапан, затем закрутите клапан и установите сетчатые фильтры. Теперь насос наполнен водой и готов к эксплуатации

В. Разбор насоса с фильтром для длительного хранения

- После того, как вода слита из бассейна, отсоедините все шланги (F-53’s) от бассейна и насоса с фильтром

- Снимите картриджи по технологии описанной в параграфе А, пункты с 2 по 4

- Снимите сетчатый фильтр (F-12) со стенки бассейна. Установите пробки (F-36) в соединители для шлангов. ( См. стр. 4). Ослабьте хомуты (F-26) перед тем как снимать сетчатый фильтр.

- Слейте воду из корпуса насоса с фильтром

- Храните все части фильтра в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Перед тем как сложить насос с фильтром на хранение, убедитесь, что все детали сухие

- В зависимости от износа картриджа (F-18), на следующий сезон может потребоваться новый картридж, поэтому всегда имейте под рукой запасные картриджи.

- Смажьте бензином крепящее кольцо (2F-03), прокладку клапана выпуска воздуха (5F-13) и крепящие кольца шланга (NF-49), для того, чтобы они сохранили свою эластичность.

- Для удобства хранения, сохраните картонную коробку в которой продавался насос.

Корпус фильтра	вода из

бассейна

вода в

бассейн

Замена деталей

Деталь №	Описание

5F-12	Клапан выпуска воздуха

5F-13		Прокладка клапана

2F-01		Чехол на корпус фильтра

с резьбой

2F-02	Крышка фильтра

2F-03		Крепящее кольцо

F-18		Картридж для фильтра

F-26		Хомут для шланга

NF-49		Крепящее кольцо шланга

F-53		Шланг

Корпус фильтра

Вода из бассейна

Вода в бассейн

Заказывая детали, внимательно спишите номер модели и номер деталей

НА ЗАМЕТКУ – УСТАНОВКА НАСОСА С ФИЛЬТРОМ МОДЕЛИ 22R

На дне насоса с фильтром располагаются 3 крепежных отверстия. Насос снабжен данными отверстиями, потому что в постановлениях разных стран, особенно в европейском обществе, требуется, чтобы насос был закреплен для безопасности на земле в устойчивом положении

Для этого рекомендуется использовать дополнительную платформу.

Данные отверстия образуют треугольник и находятся на расстоянии 154мм друг от друга. Отверстия шириной 7мм.

Для большей устойчивости, насос с фильтром может быть установлен и закреплен на цементированной или деревянной платформе. Вес платформы должен превышать 18кг. Внизу показаны два варианта платформ-креплений для насоса с фильтром. Европейский стандарт ЕN 60335-2-41 требует, чтобы данная платформа была закреплена на земле или другой поверхности.

- (3) х М6 шестиугольные гайки

- (3) х М6 шестиугольные винты

Временная гарантия

Ваш насос с фильтром Krystal Clear создан с использованием материалов высокого качества и на высокопрофессиональном оборудовании. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Эта временная гарантия действительна только для насосов с фильтром Krystal Clear.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Гарантия действительна в течении одного года с даты покупки. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен будет чек на покупку.

Если в течении года обнаружится производственный брак, пожалуйста, обратитесь по  нижеследующим адресам.

Данные гарантии ограничены сроками и условиями этой гарантии. Компания Интекс, ее агенты и работники не несут никакой ответственности перед покупателем за умышленную или случайную порчу товара покупателем.

Гарантия теряет действие, если в насосе с фильтром были самостоятельно заменены детали. Только представители Intex могут заменять детали в насосе с фильтром.

Intex не возмещает затраты, связанные с утечкой воды, химических добавок или порчу воды, также гарантия не распространяется на травмы людей или порчу аксессуаров.

Треснутый корпус, неправильное обращение, поломка мотора по причине установленных картриджей к фильтру, сороудерживающих решеток, а также сломанные лопасти и порча фильтра водой не подлежат гарантии.

По вопросам обслуживания или заказа запасных частей, обращайтесь в офисы, список которых приведен ниже или посетите наш сайт по адресу www.intex.su  для получения подробной информации.